## Тротиловий еквівалент ВР

## Джерело: https://sprotyvg7.com.ua/lesson/trotilovij-ekvivalent-vr

Тротиловий еквівалент — це кількість вибухової речовини, яка за силою вибуху ДОРІВНЮЄ вибуху 1 кг тротилу. Наприклад: тротиловий еквівалент ПЛАСТИДУ становить 0.3 кг (тобто, 0.3 кг пластиду вибухають як 1 кг тротилу – це визначає, що вибух пластиду втричі сильніше тротилу)

| Вибухова речовина | Маркування вибухової речовини | Вага тротилу, кг |
| --- | --- | --- |
| Тринітротолуол | Т | 1,00 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-4 | 0,92 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-5А | 1,10 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-5АМ | 1,10 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-7 | 1,50 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-12С | 1,00 |
| Пластична вибухова речовина | ПВВ-12М | 1,24 |
| Пластична вибухова речовина | ЭВВ-11 | 1,08 |
| Гексоген, флегматизований стеарином та церезином (94,5/5,5) | А-ІХ-1 | 1,22 |
| Гексоген, флегматизований (А-ІХ-1) – алюміній (80/20) | А-ІХ-2 | 1,55 |
| Гексоген, флегматизований (Гекфол-5) – алюміній (80/20) | А-ІХ-20 | 1,55 |
| Морська суміш (Т/Г/А=19/57/17) | МС | 1,42 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г=50/50) | ТГ-50 | 1,15 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г=40/60) | ТГ-40 | 1,18 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г=30/70) | ТГ-30 | 1,21 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г/А=35,6/42,8/21,92) | ТМ | 1,25 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г/А=60/20/16) | ТГ-16 | 1,10 |
| Вибухова речовина (Т/Г/А/Ф=58/19/17/6) | ТГА | 1,40 |
| Вибухова речовина (Т/Г/А/Ф=55/24/16/5) | ТГА-5 | 1,40 |
| Тротило-гексогенова суміш (Т/Г/А=50/30/20) | ТГА-20 | 1,45 |
| Тетрил (тринітрофенілметилнітроамін) | Тетр | 1,08 |
| Тен флегматизований для ДШ | ТН | 1,40 |
| Тен нефлегматизований (пентаердтрит-тетрднітріт) | ТНН | 1,50 |
| Тетранітропентаератрит, пентрит | ТЕН | 1,45 |
| Тринітрорезорцинат свинцю | ТНРС | 0,42 |
| Азід свинцю | Азід свинцю | 0,30 |
| Гримуча ртуть | Гр. Ртуть | 0,40 |